November 2017

MC1404dk

## Seneste single-wire seriel EEPROM fra Microchip muliggør remote identifikation

Nøglepunkter:

- AT21CS11 tilbyder udvidet spændingsområde for at tilgodese Lithium-lon batteri applikationer

- Muliggør identifikation og autentikering af remote elementer såsom patroner eller kabler

- Forsyningsspænding på 4,5V udvider brugen til medicinske engangsartikler og e-cigaretter

- Single-wire EEPROM hjælper OEM'er med at beskytte sig imod produktforfalskning

- Brugerprogrammerbar tracking hukommelse tilføjer overvågning af forbrugs- og brugsdata

Microchip annoncerer en single-wire, to-pin EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) komponent med forsyningsspænding fra 2,7 til 4,5V.  AT21CS11 er ideel til identifikation og autentikering af remote elementer, såsom patroner eller kabler, med begrænset plads til elektroniske komponenter.

Hver AT21CS11 indeholder både et preprogrammeret unikt serienummer og fem EEPROM hukommelsessektioner.  Hver hukommelsessektion, eller dem alle, kan låses permanent af udstyrsproducenten for at muliggøre tracking af produkter og identifikation af tilbehør for at beskytte mod forfalskning.  EEPROM'en er ideel til kunder, der skal garantibeskytte deres produkt, forhindre forfalskninger og sikre fortsat drift af deres produkter gennem autoriserede udskiftninger.

AT21CS11 er den anden single-wire EEPROM i Microchips sortiment.  Den nye komponent udvider forsyningsspændingen til 4,5V, hvilket gør den velegnet til Lithium-Ion batteridrevne enheder såsom medicinske engangsartikler og e-cigaretter.

Den nye komponent forbinder til et system igennem en Single Input/Output (SI/O) tråd der fungerer som både kommunikation og forsyning til komponenten.  Behovet for kun en tråd samt jordforbindelse gør det muligt for fiber til hjemmet (FTTH) leverandører at tilføje kritisk kabelkarakteristik parametre til forskellige kabeltyper.  SI/O tråden muliggør også en enkelt topunkts mekanisk snap-in eller twist-on konnektor til engangskomponenter hvor større tre-, fem- eller ottetråds løsninger bliver upraktiske.

Ved at placere EEPROM i et aftageligt kabel eller patron kan producenter skabe tilbehør der let kan identificeres eller autentikeres. Komponenten har 1 Kbit EEPROM hukommelse (fire sektorer med hver 256 bits), et 64 bit serienummer og 128 bits til ekstra brugerprogrammerbar tracking hukommelse.  Den ekstra hukommelse gør det muligt for udviklere at tilføje unik identifikation og driftsparametre, såsom forbrugs- og brugsinformation, på fjernlokationer i forhold til den primære elektronik.

AT21CS11 fås i dag som vareprøve og i produktionsvolumen i flere forskellige pakninger.  AT21CS01/AT21CS11 Single-Wire Evaluation Kit (DM160232) er ligeledes tilgængeligt og er prissat til 100,00 USD.

Yderligere information kan findes på Microchips hjemmeside på: www.microchip.com/at21cs11

****Slut****

Understøttende billeder leveres

For yderligere information, kontakt da venligst:

Microchip Nordic	Tel:  + 45 44 50 28 28

Fax: + 45 44 85 28 29

Avnet Silica  	Tel:  + 45 43 43 20 20

Fax: + 45 43 22 80 11

EBV Elektronik	Tel:  + 47 22 67 17 80

Fax: + 47 22 67 17 89

Farnell In One	Tel:  + 44 11 32 790 101

Fax: + 44 11 32 633 404

Future Electronics	Tel:  + 45 76 40 87 64

Fax: + 45 76 40 87 65

Microchip Technology 	Tel:  + 44 118 921 5849

David Wright	Fax: + 44 118 921 5835

Napier Partnership	Tel:  + 44 1243 531123

Suzy Kenyon	Fax: + 44 1243 779070

MC1404dk

Bemærk: Microchip navnet og logo samt Microchip logoet er registrerede varemærker for Microchip Technology Incorporated i USA og andre lande. Alle andre heri nævnte varemærker er deres respektive selskabers ejendom.